| 7 PV DE TEST HUBVIEW-CPU-MAITRE-MODULE-M12 MODULE CPU-MAITRE (VERSION M12 SEUL) Date : [date] Opérateur : [operateur] S/N Module (X130360306) : [numero] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PV de TEST (page 1/3) |  |  |  |
| Paramètres | Sanctions | Mesures |  |
| Version du BIOS de la carte ComExpress |  |  |  |
| BIOS Version | NA | [bios_version] |  |
| Configuration de la variable « User I2C Support » | Variable = Controller-based PCI mode | OK |  |
| Config. variable « SD-Card / GPIO selection » | Variable = SD-Card | OK |  |
| Configuration de la variable « HD-Audio Support » | Variable = Disabled | OK |  |
| Configuration de la variable « QuietBoot » | Variable= Enabled | OK |  |
| Chargement des clés crypto. dans le TPM : |  |  |  |
| Chargement des clés crypto. dans le TPM | OK / KO |  |  |
| Test des LEDS : |  |  |  |
| Choix 3: Leds test : ON GREEN | LED Signe de vie: Allumée Verte | [leds_vertes] |  |
|  | LED Alarme: Allumée Verte | [leds_vertes] |  |
|  | LED Caméra: Allumée Verte | [leds_vertes] |  |
|  | LED MemView: Allumée Verte ou éteinte | [leds_vertes] |  |
| Choix 4: Leds test : ON RED | LED Signe de vie : Allumée Verte | [leds_rouges] |  |
|  | LED Alarme: Allumée Rouge | [leds_rouges] |  |
|  | LED Caméra: Allumée Rouge | [leds_rouges] |  |
|  | LED MemView: Allumée rouge ou orange | [leds_rouges] |  |
| Choix 5: Leds test : OFF | LED Signe de vie : Eteinte | [leds_off] |  |
|  | LED Alarme : Eteinte | [leds_off] |  |
|  | LED Caméra : Eteinte | [leds_off] |  |
|  | LED MemView: Allumée Verte ou éteinte | [leds_off] |  |
| Tests des commandes CMD_PWR_RECORDER et CMD_LED_POWER_OUT : |  |  |  |
| Choix u: On MEMView power | LED D1 sur carte outillage FDP allumée | [led_d1] |  |
|  | LED D4 sur carte outillage FDP allumée | [led_d4] |  |
| Choix m: Off MEMView power | LED D1 sur carte outillage FDP éteinte | [led_d1] |  |
|  | LED D4 sur carte outillage FDP éteinte | [led_d4] |  |
| Tests des GPIO |  |  |  |
| S6.2 = OFF | PRESENCE_V_BKP : 0 (rd ok) | [switch11] |  |
| S6.2 = ON | PRESENCE_V_BKP : 1 (rd ok) | [switch11] |  |
| S5.1 = OFF | PRESENCE_12V_MSA : 0 (rd ok) | [switch8] |  |
| S5.1 = ON | PRESENCE_12V_MSA : 1 (rd ok) | [switch8] |  |
| S5.2 = OFF | PRESENCE_12V : 0 (rd ok) | [switch9] |  |
| S5.2 = ON | PRESENCE_12V : 1 (rd ok) | [switch9] |  |
| Interrupteur en face avant position gauche | COM_ROT1_P1 : 0 (rd ok) | [switch21] |  |
|  | COM_ROT1_P2 : 1 (rd ok) | [switch22] |  |
|  | COM_ROT2_P1 : 0 (rd ok) | [switch24] |  |
|  | COM_ROT2_P2 : 1 (rd ok) | [switch25] |  |
| Interrupteur en face avant position droite | COM_ROT1_P1 : 1 (rd ok) | [switch21] |  |
|  | COM_ROT1_P2 : 0 (rd ok) | [switch22] |  |
|  | COM_ROT2_P1 : 1 (rd ok) | [switch24] |  |
|  | COM_ROT2_P2 : 0 (rd ok) | [switch25] |  |

| Date : [date] Opérateur : [operateur] S/N Module (X130360306) : [numero] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PV de TEST (page 2/3) |  |  |  |
| Paramètres | Sanctions | Mesures |  |
| Tests des GPIO (suite) |  |  |  |
| S1.2 = OFF | CFG_MSA11_0 : 1 (rd ok) | [switch1] |  |
| S1.2 = ON | CFG_MSA11_0 : 0 (rd ok) | [switch1] |  |
| S1.1 = OFF | CFG_MSA11_1 : 1 (rd ok) | [switch0] |  |
| S1.1 = ON | CFG_MSA11_1 : 0 (rd ok) | [switch0] |  |
| S7.2 = OFF | CFG_MSA12_0 : 1 (rd ok) | [switch13] |  |
| S7.2 = ON | CFG_MSA12_0 : 0 (rd ok) | [switch13] |  |
| S7.1 = OFF | CFG_MSA12_1 : 1 (rd ok) | [switch12] |  |
| S7.1 = ON | CFG_MSA12_1 : 0 (rd ok) | [switch12] |  |
| S3.2 = OFF | CFG_MSA21_0 : 1 (rd ok) | [switch5] |  |
| S3.2 = ON | CFG_MSA21_0 : 0 (rd ok) | [switch5] |  |
| S3.1 = OFF | CFG_MSA21_1 : 1 (rd ok) | [switch4] |  |
| S3.1 = ON | CFG_MSA21_1 : 0 (rd ok) | [switch4] |  |
| S2.2 = OFF | CFG_MSA22_0 : 1 (rd ok) | [switch3] |  |
| S2.2 = ON | CFG_MSA22_0 : 0 (rd ok) | [switch3] |  |
| S2.1 = OFF | CFG_MSA22_1 : 1 (rd ok) | [switch2] |  |
| S2.1 = ON | CFG_MSA22_1 : 0 (rd ok) | [switch2] |  |
| S8.1 = OFF | PRESENCE_CPU_E : 1 (rd ok) | [switch14] |  |
| S8.1 = ON | PRESENCE_CPU_E : 0 (rd ok) | [switch14] |  |
| S8.2 = OFF | PRESENCE_CPU_AUX : 1 (rd ok) | [switch15] |  |
| S8.2 = ON | PRESENCE_CPU_AUX : 0 (rd ok) | [switch15] |  |
| S6.1 = OFF | SLOT_M_OU_E : 1 (rd ok) | [switch10] |  |
| S6.1 = ON | SLOT_M_OU_E : 0 (rd ok) | [switch10] |  |
| Test de la liaison RS485 FDP |  |  |  |
| Choix 1: RS485 test S4.1 et S4.2 en position ON | Pas d’erreur de transmission | [rs] |  |
| Test des accès SATA |  |  |  |
| Choix 7: SATA Port1 test | 5 essais de transfert de fichier réussis | [sata1] |  |
| Choix 8: SATA Port2 test | 5 essais de transfert de fichier réussis | [sata2] |  |
| Test du Switch et des accès Ethernet |  |  |  |
| Accès Train (M12 en face avant) | Débit > 200 Mbits/s | [debit2] |  |
|  | Taux perte datagramme < 1% | [perte2] |  |
|  | LED D63 allumée et D60 clignotante | [led2] |  |
| Accès CPU-E (RJ45 J19 carte FDP) | Débit > 200 Mbits/s | [debit3] |  |
|  | Taux perte datagramme < 1% | [perte3] |  |
| Accès CPU-VIDEO (RJ45 J20 carte FDP) | Débit > 200 Mbits/s | [debit1] |  |
|  | Taux perte datagramme < 1% | [perte1] |  |

| Date : [date] Opérateur : [operateur] S/N Module (X130360306) : [numero] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV de TEST (page 3/3) |  |  |  |  |  |
| Paramètres |  |  | Sanctions | Mesures |  |
| Test de la DATAFLASH |  |  |  |  |  |
| Choix 9 | : DATAFLASH test |  | Autotest OK | [dataflash] |  |
| Test du RTC |  |  |  |  |  |
| Choix r : RTC test |  |  | Test de la zone RAM OK | [rtc1] |  |
|  |  |  | Test écriture/lecture heure OK | [rtc2] |  |
| Test de la FRAM |  |  |  |  |  |
| Choix f : FRAM test |  |  | Autotest OK | [fram] |  |
| Test du capteur de température |  |  |  |  |  |
| Choix 2 : Temperature |  |  | Température DS1621 : OK ? | [ds] |  |
|  |  |  | Température CPU : OK ? | [cpu] |  |
| Test du watchdog |  |  |  |  |  |
| Redémarrage du logiciel |  |  | OK avec délai < 164 s ? | [watchdog] |  |